RedConju

Anti-DYKDDDDK（Anti-FLAG）
琼脂糖磁珠

Anti-DYKDDDDK (Anti-FLAG) Magnetic Agarose Beads

用于 FLAG 标签融合蛋白的免疫沉淀、共免疫沉淀与小规模亲和纯化

| 核心参数 | 本产品规格 |
| --- | --- |
| 磁珠基质 / 粒径 | 磁性琼脂糖 / 1–5 μm |
| 产品浓度 | 40% slurry（v/v） |
| 标准用量 | 50 μL 磁珠悬液 / 次 |
| 实际沉降磁珠 | 约 20 μL / 次 |
| 蛋白结合容量 | >1 mg FLAG 标签蛋白 / mL settled beads |
| 推荐洗脱 | 3×FLAG peptide 竞争洗脱 |

1  产品概述

Anti-DYKDDDDK（Anti-FLAG）琼脂糖磁珠由识别 DYKDDDDK 标签的抗体固定于磁性琼脂糖载体上。样品中的 FLAG 标签融合蛋白与磁珠结合后，可利用磁力架完成快速固液分离；经洗涤去除非特异结合物，再用 3×FLAG peptide 竞争洗脱，在接近中性条件下获得目的蛋白或蛋白复合物。

本产品适用于细菌、酵母、昆虫及哺乳动物表达体系中 FLAG 标签蛋白的免疫沉淀（IP）、共免疫沉淀（Co-IP）和小规模亲和纯化。标签位置、邻近序列和蛋白构象均可能影响标签暴露度，首次使用时应同时保留 Input、Flow-through、Wash 和 Elution 样品进行条件确认。

产品特性

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品名称 | Anti-DYKDDDDK（Anti-FLAG）琼脂糖磁珠 |
| 基质 | 磁性琼脂糖 |
| 粒径 | 1–5 μm |
| 磁珠浓度 | 40% slurry（v/v）；1 mL 产品约含 0.40 mL 沉降磁珠 |
| 蛋白结合容量 | >1 mg FLAG 标签蛋白 / mL settled beads（按沉降磁珠体积计） |
| 推荐使用量 | 50 μL 磁珠悬液 / 反应；约 20 个标准反应 / mL 产品 |
| 推荐样品体积 | 0.20–1.00 mL 澄清裂解液；常用起始体积 0.50 mL |
| 推荐洗脱 | 3×FLAG peptide 竞争洗脱；保持目的蛋白接近天然状态 |
| 分离方式 | 磁力架分离；以溶液澄清为终点 |
| 储存 | 建议 2–8°C，禁止冻结；有效期及保存液组成以产品标签/批次 COA 为准 |

包装规格

| 货号 | 规格（40% slurry） | 参考反应数* |
| --- | --- | --- |
| HXL-FLAG-mag-agro-1 | 1 mL | 约 20 次 |
| HXL-FLAG-mag-agro-4 | 4 mL | 约 80 次 |
| HXL-FLAG-mag-agro-20 | 20 mL | 约 400 次 |

2  使用前准备

2.1  推荐缓冲液

| 缓冲液 | 推荐组成 | 用途与说明 |
| --- | --- | --- |
| 标准结合/洗涤液 | 50 mM Tris-HCl，150 mM NaCl，pH 7.4–7.5 | 适用于多数纯化与 IP；PBS（pH 7.2–7.4）亦可作为起始条件。 |
| 哺乳动物 IP 裂解液 | 50 mM Tris-HCl，150 mM NaCl，1 mM EDTA，0.5% NP-40，pH 7.4 | 使用前加入蛋白酶抑制剂；弱相互作用可将去污剂降至 0.1–0.3%。 |
| 低背景洗涤液 | 标准缓冲液 + 0.05–0.10% Tween-20 或 NP-40；必要时 NaCl 300–500 mM | 用于高背景样品；盐或去污剂过强可能损失弱相互作用蛋白。 |
| 3×FLAG peptide 洗脱液 | 0.30 mg/mL 3×FLAG peptide，TBS 或 PBS，pH 7.2–7.6 | 标准起始条件；回收不足时可提高至 0.5–1.0 mg/mL 或进行二次洗脱。 |

避免直接使用 含高浓度 DTT、β-巯基乙醇或其他强还原剂的裂解液，以及含较高 SDS 的样品。若实验必须使用这些成分，应先做小规模兼容性验证；不要把“同类产品可用”当作本产品已验证。

2.2  样品准备

- 在低温条件下制备裂解液，并在使用前新鲜加入蛋白酶抑制剂；研究磷酸化蛋白时同时加入磷酸酶抑制剂。

- 将裂解液在 4°C、12,000–16,000 × g 离心 10 分钟，取澄清上清。黏稠样品应通过剪切或核酸酶处理降低核酸黏度。

- 测定总蛋白浓度并确认 FLAG 标签蛋白在 Input 中表达。推荐每次使用 0.20–1.00 mL 澄清裂解液，首次以 0.50 mL 为起点。

- 保留 Input（建议为总样品的 1–2%）并全程置于冰上，随后立即进入磁珠结合步骤。

3  标准操作流程（50 μL 磁珠悬液 / 反应）

标准流程一览 充分重悬 → 预洗 2 次 → 4°C 结合 2-4 小时 → 洗涤 4 次 → 0.20 mg/mL 3×FLAG peptide、50 μL、室温 30 分钟 → 磁分离收集洗脱液。

3.1  磁珠重悬与预洗

- 将磁珠从 2–8°C 取出，轻柔翻转试剂瓶约 10 次，或用宽口吸头缓慢吹打，使磁珠完全均匀分散。避免剧烈涡旋和起泡。

- 立即吸取 50 μL 40% slurry 至 1.5 mL 低蛋白吸附管中。取样前后均应保持产品悬液均一。

- 加入 500 μL 标准结合/洗涤液，轻柔吹打或翻转混匀。

- 将管置于磁力架，待上清澄清后再吸弃上清。1–5 μm 磁珠在不同磁力架上的分离速度不同，通常约需 1–3 分钟；以澄清为准，不以固定秒数为准。

- 重复步骤 3–4 一次，共预洗 2 次。最后一次吸液时不要让磁珠干燥。

3.2  FLAG 标签蛋白结合

- 向预洗后的磁珠中加入 0.20–1.00 mL 澄清样品；首次建议使用 0.50 mL。样品体积过小时可用结合缓冲液补至至少 0.30 mL，以保证混合均匀。

- 轻柔吹打使磁珠均匀分散，置于翻转混合仪上 4°C 孵育 2小时。低丰度目标可延长至 4 小时。

- 将反应管置于磁力架直至上清澄清，转移上清至新管并标记为 Flow-through（FT），用于判断是否过载或结合不足。

- 若 FT 中仍有大量 FLAG 蛋白，不要直接通过过夜孵育解决；优先确认标签可及性、缓冲液兼容性，并按目标蛋白量增加磁珠用量。

不建议默认过夜 过夜可能提高非特异背景和蛋白降解风险。仅在 4°C 结合 2–4 小时仍不足且背景可接受时，才将过夜作为优化选项。

3.3  洗涤

- 向磁珠-蛋白复合物中加入 500 μL 洗涤液，轻柔吹打至完全重悬。

- 在 4°C 轻柔翻转 2–3 分钟；随后置于磁力架，待上清澄清后吸弃。

- 重复上述洗涤共 4 次。高背景样品可增加至 5 次，或在其中 1–2 次使用 300–500 mM NaCl / 0.05–0.10% 非离子去污剂的洗涤液。

- 最后一次洗涤重悬后，将全部磁珠转移至新的低蛋白吸附管再磁分离，以减少原管壁上非特异吸附蛋白。彻底移除残余洗液，但不要让磁珠变干。

3.4  3×FLAG peptide 竞争洗脱（推荐）

- 向洗涤后的磁珠加入 50 μL 新鲜配制的 0.30 mg/mL 3×FLAG peptide 工作液（TBS/PBS，pH 7.2–7.6）。

- 轻柔吹打重悬，室温下持续轻柔混匀 30 分钟。若目的蛋白或复合物对温度敏感，可改为 4°C 混匀 60 分钟。

- 置于磁力架直至上清完全澄清，小心转移洗脱液至新的低蛋白吸附管，标记为 Elution 1（E1）。

- 追求最大回收率时，再加入 50 μL 同浓度工作液重复洗脱一次，得到 Elution 2（E2）；可分别分析，也可合并。

- 若 E1/E2 回收仍不足，可将肽提高至 0.5–1.0 mg/mL，或将洗脱体积提高至 100 μL。优先做二次洗脱，不要仅靠无限延长孵育时间。

洗脱后立即复磁 1–5 μm 磁珠可能因吸液扰动带入洗脱液。将所得洗脱液在新管中再次放置磁力架 1–3 分钟，再转移上清，可显著减少磁珠残留。

3.5  洗脱液处理

- 短期使用：洗脱液置于 2–8°C 并尽快检测；长期保存应根据目标蛋白稳定性分装后冻存，避免反复冻融。

- 3×FLAG peptide 含芳香族氨基酸并可影响 A280、BCA 或其他蛋白定量。使用相同肽浓度的空白液校正，或先通过脱盐、透析、超滤/换液去除游离肽。

- 用于质谱、酶学或结构研究时，建议先去除游离肽并完成缓冲液置换。

- 用于 Western blot 时，建议按相同体积比例上样 Input、FT、最后一次 Wash、E1 和 E2，判断损失发生在哪一步。

4  条件优化与结果判读

| 实验目标 | 优先调整 | 代价 / 风险 |
| --- | --- | --- |
| 提高总回收率 | 肽提高至 0.5–1.0 mg/mL；做二次洗脱；必要时增加磁珠 | 肽用量和洗脱体积增加；下游需脱盐。 |
| 提高洗脱液浓度 | 维持 50 μL 单次洗脱；先分析 E1，不立即合并 E2 | 可能牺牲部分总回收率。 |
| 降低非特异背景 | 缩短结合；洗 4–5 次；NaCl 300–500 mM；0.05–0.10% 非离子去污剂 | 弱相互作用蛋白可能丢失。 |
| 保留弱蛋白复合物 | 4°C 快速操作；NaCl 100–150 mM；低去污剂；减少洗涤时间 | 背景升高，需要阴性对照和后续验证。 |
| 捕获低丰度目标 | 结合延长至 2–4 小时；提高样品量；按目标量同步增加磁珠 | 非特异背景和蛋白降解风险上升。 |
| 减少磁珠带入 | 延长磁分离至上清澄清；转移后在新管中再次磁分离 | 多一次转移会带来少量体积损失。 |