# 弘溪联（RedConju）Human CD14 Positive Selection MicroBeads

产品说明书（Research Use Only）
货号：HXL-0000HP14-2    规格：2 mL

## 一、产品简介

Human CD14 Positive Selection MicroBeads为弘溪联开发的人CD14阳选磁珠，采用超顺磁性纳米磁珠偶联抗人CD14单克隆抗体，可快速、高效分离人单核细胞（CD14+）。适用于PBMC、脐带血、组织单细胞悬液等样本，用于树突状细胞诱导、巨噬细胞培养、免疫学及细胞治疗相关研究。

## 二、产品特点

• 高纯度、高回收率
• 温和分选，保持细胞活性
• 15分钟磁标记
• 可配合LS/MS分选柱使用
• 全流程约30–45分钟
• 仅供科研使用（RUO）

## 三、产品组成

CD14阳选磁珠2 mL；保存液：PBS、BSA、EDTA、防腐剂。

## 四、保存运输

2–8℃避光保存；禁止冷冻；避免反复冻融；运输采用2–8℃冷链。

## 五、适用样本

PBMC、脐带血、骨髓、脾脏、淋巴结及消化后的组织单细胞悬液。建议细胞活率≥90%。

## 六、推荐缓冲液

PBS（无Ca²⁺/Mg²⁺）+0.5% BSA+2 mM EDTA，使用前预冷至2–8℃。

## 七、实验流程

1. 制备单细胞悬液并过滤40 μm滤网。
2. 300×g离心10 min。
3. 每1×10^7个细胞加入80 μL分选缓冲液。
4. 加入20 μL CD14磁珠。
5. 2–8℃孵育15 min。
6. 加入1–2 mL缓冲液洗涤。
7. 300×g离心10 min。
8. 重悬于500 μL缓冲液。
9. LS柱预平衡3 mL缓冲液。
10. 上样，收集流穿（CD14阴性）。
11. 3×3 mL洗柱。
12. 移出磁场，加入5 mL缓冲液推柱洗脱，收集CD14阳性细胞。
13. 如需更高纯度，可再次过柱。

## 八、推荐用量

总细胞数      磁珠     缓冲液
≤1×10^7      20 μL     80 μL
2×10^7       40 μL    160 μL
5×10^7      100 μL    400 μL
1×10^8      200 μL    800 μL

## 九、注意事项

• 全程低温操作。
• 保持单细胞悬液，避免团聚。
• 死细胞较多时建议先去除死细胞。
• 建议先充分去除血小板。
• 不建议使用含Ca²⁺、Mg²⁺缓冲液。
• 磁珠使用前充分混匀，勿剧烈涡旋。

## 十、常见问题

Q：纯度低？
A：检查是否存在细胞团聚、柱超载或磁珠用量不足。

Q：回收率低？
A：减少洗涤损失，优化组织消化条件，避免细胞死亡。

Q：非特异吸附高？
A：增加BSA或血清封闭，保持低温，降低死细胞比例。

## 十一、技术参数

靶标：Human CD14
抗体：Mouse monoclonal anti-human CD14
适用平台：MACS柱式磁分选系统
用途：科研专用（RUO）

## 十二、订购信息

产品：Human CD14 Positive Selection MicroBeads
货号：HXL-0000HP14-2
规格：2 mL

## 参考资料

实验流程参考Miltenyi CD14 MicroBeads说明书，并结合弘溪联产品进行了商业化整理。