弘溪联 RedConju

人 Pan T 细胞阴选试剂盒说明书

Human Pan T Cell Negative Selection Kit — Instructions for Use

1. 产品信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 人 Pan T 细胞阴选试剂盒 |
| 英文名称 | Human Pan T Cell Negative Selection Kit |
| 品牌 | 弘溪联 RedConju |
| 分选方式 | 阴性选择；取上清获得未被磁珠结合的目标 T 细胞 |
| 适用样本 | 人 PBMC、白细胞或其他人源单细胞悬液 |
| 试剂盒规格 | 最高可处理 1 × 10⁹ 个起始细胞 |
| 标准反应单位 | 每 1 × 10⁷ 个细胞使用 10 µL Cocktail 抗体 + 10 µL SA 磁珠；并按流程加入 60 µL + 480 µL 分选 Buffer |
| 保存条件 | 2–8 °C保存；避免冷冻 SA 磁珠 |
| 用途 | 仅供科研使用（RUO），不用于临床诊断或治疗 |

2. 试剂盒组成

| 组分 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人 Pan T 阴选 Cocktail 抗体 | 1 mL | 用于标记非目标细胞 |
| SA 磁珠 | 1 mL | 与生物素化抗体结合，用于磁性去除非目标细胞 |
| 说明书 | 1 份 | 本文件 |

注：分选 Buffer 需自备，可使用 0.1% BSA-PBS buffer 或 2% FBS-PBS buffer, pH7.4。1 × 10⁹ 个细胞全量操作时，理论需约 54 mL 分选 Buffer，其中抗体孵育后加入约 6 mL，磁珠孵育后加入约 48 mL。

3. 分选原理

本试剂盒通过生物素 Cocktail 抗体标记非 T 细胞，再加入 SA 磁珠结合被标记细胞。经磁吸后，被标记的非目标细胞保留在磁场侧，未被结合的 CD3⁺ T 细胞 保留在上清中。

本产品为阴选体系，目标细胞不直接与磁珠结合，最终收集磁吸后的上清液。

4. 实验前准备

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 细胞状态 | 制备单细胞悬液，尽量去除团块、死细胞、红细胞和血小板残留。 |
| 细胞计数 | 准确计数后，按每 1 × 10⁷ 个细胞重悬至 40 µL 细胞悬液。 |
| 分选 Buffer | 0.1% BSA-PBS buffer 或 2% FBS-PBS buffer，建议预冷并全程保持一致。 |
| 磁珠处理 | 使用前充分重悬 SA 磁珠，确保磁珠均一。 |
| 耗材建议 | 根据总反应体积选择合适离心管；处理大于 1 × 10⁸ 个细胞时建议分管操作。 |

5. 标准操作流程

| 步骤 | 操作内容 | 条件 | 时间 / 体积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备细胞悬液。 | — | 40 µL；含 1 × 10⁷ cells |
| 2 | 加入生物素 Cocktail 抗体，轻柔混匀。 | 2–8 °C | 10 µL |
| 3 | 抗体孵育。 | 2–8 °C | 10 min |
| 4 | 加入分选 Buffer，轻柔混匀。 | 0.1% BSA-PBS 或 2% FBS-PBS | 60 µL |
| 5 | 加入 SA 磁珠，轻柔混匀。 | 室温 | 10 µL |
| 6 | 磁珠孵育。 | 室温 | 5 min |
| 7 | 再次加入分选 Buffer，轻柔混匀。 | 0.1% BSA-PBS 或 2% FBS-PBS | 480 µL |
| 8 | 第一次磁吸。 | 磁力架（常温） | 5 min（如果是联排磁力架7 min） |
| 9 | 将上清液转移至新的离心管中，避免吸到磁珠。 | — | — |
| 10 | 第二次磁吸。 | 磁力架（常温） | 2 min |
| 11 | 收集上清液，上清即为富集后的 CD3⁺ T 细胞。 | — | 取上清 |

6. 标准反应体系

| 组分 | 标准用量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 细胞悬液 | 40 µL | 含 1 × 10⁷ cells |
| 生物素 Cocktail 抗体 | 10 µL | 按细胞数等比例增加 |
| 分选 Buffer I | 60 µL | 抗体孵育后加入；按细胞数等比例增加 |
| SA 磁珠 | 10 µL | 按细胞数等比例增加；使用前充分重悬 |
| 分选 Buffer II | 480 µL | 磁珠孵育后、磁吸前加入；按细胞数等比例增加 |
| 磁吸前总体积 | 600 µL | 加入 Buffer II 后进入磁吸步骤 |

7. 用量调整原则

以 1 × 10⁷ 个细胞为 1 个标准反应单位。更多细胞时，细胞悬液体积、Cocktail 抗体、SA 磁珠、分选 Buffer I 和分选 Buffer II 均按比例同步增加。

计算方式：放大倍数 n = 起始细胞数 ÷ 1 × 10⁷。各组分用量 = 标准用量 × n。

示例：如果起始细胞为 5 × 10⁷ 个，则使用 200 µL 细胞悬液、50 µL Cocktail 抗体、300 µL Buffer I、50 µL SA 磁珠、2.4 mL Buffer II。

| 起始细胞数 | 细胞悬液体积 | Cocktail 抗体 | Buffer I | SA 磁珠 | Buffer II | 磁吸前总体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 × 10⁷ | 40 µL | 10 µL | 60 µL | 10 µL | 480 µL | 600 µL |
| 2 × 10⁷ | 80 µL | 20 µL | 120 µL | 20 µL | 960 µL | 1.2 mL |
| 5 × 10⁷ | 200 µL | 50 µL | 300 µL | 50 µL | 2.4 mL | 3.0 mL |
| 1 × 10⁸ | 400 µL | 100 µL | 600 µL | 100 µL | 4.8 mL | 6.0 mL |
| 5 × 10⁸ | 2.0 mL | 500 µL | 3.0 mL | 500 µL | 24 mL | 30 mL |
| 1 × 10⁹ | 4.0 mL | 1.0 mL | 6.0 mL | 1.0 mL | 48 mL | 60 mL |

8. 结果判读与检测建议

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 最终收集物 | 第二次磁吸后的上清为富集后的人 Pan T 细胞，主要为 CD3⁺ T 细胞。 |
| 被去除细胞 | 被 Cocktail 抗体标记并与 SA 磁珠结合的非目标细胞。 |
| 检测方式 | 建议用 CD45、CD3、CD4、CD8 等抗体检测纯度；也可根据实验目的加入 CD19、CD14、CD16、CD56、CD11b 等排除性标记。 |
| 纯度计算 | 建议在单细胞、活细胞、CD45⁺门内统计目标 T 细胞比例。 |

9. 注意事项

• 10M 表示 10 million cells，即 1 × 10⁷ cells；本说明书标准反应单位为 40 µL 细胞悬液含 1 × 10⁷ cells。

• Cocktail 抗体孵育建议在 2–8 °C进行；SA 磁珠孵育按本说明书在室温进行。

• 加入 SA 磁珠前应充分重悬磁珠；加样后轻柔混匀，避免局部磁珠浓度过高。

• 加入 60 µL Buffer I 和 480 µL Buffer II 后均需轻柔混匀；若细胞数增加，两次 Buffer 体积必须同步增加。

• 第一次磁吸后转移上清时，枪头不要接触磁珠沉积区。第二次磁吸可进一步降低游离磁珠和残留被标记细胞。

• 若处理细胞数较大，建议分管操作，避免管内液面过高或磁吸距离过大导致去除不充分。

• 细胞团块、死细胞、红细胞、血小板残留或样本黏稠会影响阴选纯度和回收率，建议分选前充分过滤并准确计数。

10. 常见问题排查

| 问题 | 可能原因 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| 纯度偏低 | 非目标细胞标记不足、磁珠未充分重悬、磁吸时间不足或样本含团块。 | 确认 Cocktail、SA 磁珠和两次 Buffer 已按细胞数等比例增加；充分混匀磁珠；过滤细胞悬液；必要时分管操作。 |
| 回收率偏低 | 细胞团聚、过度吹打、磁吸时扰动目标细胞或吸走沉积区细胞。 | 降低机械损伤；轻柔移液；转移上清时避开磁珠沉积区；保证 Buffer 中含蛋白保护组分。 |
| 上清残留磁珠 | 第一次磁吸后转移时带入磁珠。 | 严格执行第二次 2 min 磁吸；取上清时保留少量液体不吸尽。 |
| 不同批次结果波动 | 样本来源、血小板/红细胞残留、死细胞比例或计数误差差异。 | 统一样本处理流程；记录起始细胞数、活率、细胞浓度和实际加样体积。 |