RED CONJUGATION TECHNOLOGY

NTA 琼脂糖磁珠

1–5 μm  |  40% (v/v) slurry  |  His 标签蛋白快速磁性纯化

| 文件编号 | RC-IFU-NINTA-MA-001 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制日期 | 2026-08-11 | 生产商 | 弘溪联生物科技（上海）有限公司 |

用途声明 本产品仅用于科研目的（Research Use Only），不得用于临床诊断、治疗、食品或人体/动物直接使用。

1. 产品概述与作用原理

本品以磁性琼脂糖微球为基质，共价引入次氮基三乙酸（NTA）配基并螯合 Ni²⁺。Ni²⁺与多聚组氨酸标签中的咪唑基团发生配位，使 His 标签融合蛋白被捕获；非结合蛋白经洗涤去除，目标蛋白可用高浓度咪唑竞争洗脱。

本品适用于小规模、平行化和条件筛选型 His 标签蛋白纯化。默认推荐从澄清裂解液开始；未澄清裂解液虽可能直接处理，但会增加黏度、杂质包埋、磁吸变慢及磁珠带出的风险，必须先做小规模验证。

2. 产品信息

| 中文名称 | RedConju® Ni-NTA 琼脂糖磁珠 |
| --- | --- |
| 英文名称 | RedConju® Ni-NTA Magnetic Agarose Beads |
| 基质 | 磁性琼脂糖微球 |
| 亲和配基 | NTA 螯合 Ni²⁺ |
| 粒径 | 1–5 μm |
| 浆液浓度 | 40% (v/v) slurry；即 1 mL 悬液含约 0.4 mL settled beads |
| 结合载量 | ＞40 mg 6×His-tagged protein/ml 磁珠 |
| 适用样本 | 原核/真核表达裂解液、细胞培养上清或预纯化样品；建议优先使用澄清样品 |
| 应用 | His 标签蛋白纯化、表达筛选、pull-down 前处理及自动化条件开发 |
| 保存 | 含 20%乙醇的 1XPBS，2–8°C，禁止冷冻或干燥；始终保持磁珠浸没 |
| 规格 | 以销售目录及产品标签为准（可提供多种体积规格） |

包装规格

| 货号 | 规格（40% slurry） |
| --- | --- |
| HXL-NTA-mag-agro-1 | 1 mL |
| HXL-NTA-mag-agro-4 | 4 mL |
| HXL-NTA-mag-agro-20 | 20 mL |

- 推荐缓冲液

3.1 天然条件

| 缓冲液 | 磷酸盐 | NaCl | 咪唑 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结合缓冲液 | 50 mM | 300 mM | 10 mM | 8.0 |
| 洗涤缓冲液 | 50 mM | 300 mM | 20–40 mM | 8.0 |
| 洗脱缓冲液 | 50 mM | 300 mM | 250–300 mM | 8.0 |

可选：在结合和洗涤缓冲液中加入 0.05% Tween 20，以改善高黏样品分散并降低塑料吸附。若下游对去污剂敏感，可不加或在洗脱后进行缓冲液置换。

100 mL 缓冲液快速配制（使用储备液）

| 组分 | 结合 | 洗涤 | 洗脱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 M 磷酸盐缓冲液，pH 8.0 | 5.0 mL | 5.0 mL | 5.0 mL |
| 5 M NaCl | 6.0 mL | 6.0 mL | 6.0 mL |
| 1 M 咪唑，pH 8.0 | 1.0 mL | 2.0–4.0 mL | 25–30 mL |
| 10% Tween 20（可选） | 0.5 mL | 0.5 mL | 不加 |
| 超纯水 | 补足至 100 mL | 补足至 100 mL | 补足至 100 mL |

配液注意 咪唑会影响最终 pH。所有组分加入后，在实际使用温度下将 pH 调至 8.0；若缓冲液出现浑浊、微生物污染或沉淀，应弃用。

3.2 变性条件

| 缓冲液 | 尿素 | 磷酸盐 | Tris-HCl | 咪唑 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变性结合 | 8 M | 100 mM | 10 mM | 10 mM | 8.0 |
| 变性洗涤 | 8 M | 100 mM | 10 mM | 20–40 mM | 8.0 |
| 变性洗脱 | 8 M | 100 mM | 10 mM | 250 mM | 8.0 |

可用 6 M 盐酸胍替代 8 M 尿素，但同一流程中不要随意切换变性剂。为防止目标蛋白重新聚集，变性剂应贯穿结合、洗涤和洗脱。尿素溶液建议新鲜配制，避免长时间高温放置。

4. 操作前准备

- 在 2–8°C 或冰上完成裂解，并使用不含 EDTA/EGTA 的蛋白酶抑制剂。

- 若样品黏稠，加入 DNase I 或 Benzonase 并按其说明书处理；黏度过高会显著拖慢 1–5 μm 磁珠的磁性分离。

- 12,000–20,000 × g、4°C 离心 15–30 min，取上清。高通量工艺可评估直接处理粗裂解液，但必须验证纯度、回收率和磁吸时间。

- 将样品 pH 调至 7.5–8.0，并使 NaCl 达 300 mM 左右；先保留少量上样样本作为 Input。

- 5. 天然条件标准操作流程

- 重悬：将磁珠瓶恢复至 15–25°C 约 5–10 min，轻柔颠倒混匀；必要时短暂低速涡旋 3–5 s。确保取样时颗粒分布均匀。

- 取珠：取 160 μL slurry 至低吸附离心管。置于磁力架直至上清澄清，沿远离磁珠一侧吸弃保存液。

- 平衡：加入 500 μL 结合缓冲液，轻柔吹打或端对端混合至完全分散；磁吸至澄清后弃上清。重复 2 次。

- 结合：加入 0.5–1.0 mL 澄清裂解液，确保磁珠可持续悬浮。室温端对端混合 30 min；温度敏感蛋白可在 2–8°C 混合 45–60 min。

- 分离：磁吸至上清完全澄清，将流穿液转移至新管并保留用于分析。不要吸走磁珠层。

- 洗涤：加入 500–1000 μL 洗涤缓冲液，完全重悬并混合 1–2 min；磁吸后弃上清。共洗涤 3 次。高背景时可增加至 4–5 次或提高咪唑至 40–50 mM。

- 洗脱 1：加入 50–100 μL 洗脱缓冲液，完全重悬，室温混合 5–10 min；磁吸至澄清，将洗脱液转移至新管。

- 洗脱 2：需要提高总回收时，再加入 50–100 μL 洗脱缓冲液重复一次；需要高浓度时，将 E1、E2 分开保存。

- 分析：分别检测 Input、Flow-through、Wash 和 Elution。高浓度咪唑可能干扰部分蛋白定量、酶活或下游偶联，必要时透析、脱盐或超滤换液。

推荐的分段留样

| 组分 | 建议留样 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Input | 上样前 5–10 μL | 判断目标蛋白表达量与完整性 |
| Flow-through | 结合后上清 5–10 μL | 判断磁珠是否不足或结合条件不合适 |
| Wash 1 / Wash 3 | 各 5–10 μL | 判断洗涤强度和目标蛋白流失 |
| Elution 1 / 2 | 各 5–10 μL | 比较洗脱效率、纯度和是否需要合并 |

6. 清洗、再生与重复使用

原则 关键分析、不同客户样品或交叉污染风险高的实验，优先一次性使用。若重复使用，只建议用于同一目标蛋白/同一项目，并以回收率、纯度和镍脱落的趋势决定终止，而不是承诺固定复用次数。

- 用洗脱缓冲液洗涤 2 次，再用超纯水洗涤 3 次。

- 加入 5–10 倍 settled beads 体积的 100 mM EDTA（pH 8.0），室温混合 10 min；磁吸弃液，重复 1 次以剥离 Ni²⁺。

- 用超纯水洗涤 5 次，直至无残留 EDTA。

- 需要深度清洁时，可用 0.5 M NaOH + 2 M NaCl 室温处理 10 min；随后以超纯水充分洗至中性。该步骤须先验证对本品载量的影响。

- 加入 5–10 倍 settled beads 体积的 100 mM NiSO₄ 或 NiCl₂，室温混合 30–60 min 重新上镍。

- 磁吸去除上清，用超纯水洗涤至少 5 次，再用结合缓冲液平衡 2 次后使用。

- 记录每次循环的 Input、Flow-through、Elution、纯度和回收率；若性能明显下降或颗粒聚集，停止复用。

含镍、EDTA、强碱及样品残留的废液必须按实验室化学/生物废物规范分类处理，不得直接按普通生活废液处置。